NETZWERKKONZEPT & IP-ADRESSIERUNGSPLAN

Strukturierte Verkabelung, VLAN-Segmentierung, Switchport-Matrix und Sicherheitsrichtlinien für die VektorPlan GmbH

1. Ausgangssituation & Netzwerkanforderungen

Die VektorPlan GmbH bezieht zwei Großraumbüros und richtet eine zentrale Plotter- und Scanstation ein. Alle 16 Arbeitsplätze (12 Büro-PCs, 4 CAD-Workstations) sowie der zentrale A3/A4-Multifunktionsdrucker werden über ein strukturiertes Gigabit-LAN angebunden. Laut Aufgabenstellung sind Switchports im bauseits vorhandenen Rack ausreichend vorhanden; die benötigten Cat.6a S/FTP Patchkabel (16 Stück à 3 m) wurden im Angebot berücksichtigt.

2. Strukturierte Verkabelung nach DIN EN 50173

Die passive Netzwerk-Infrastruktur basiert auf einer Stern-Topologie mit Cat.6a S/FTP-Verkabelung (Frequenzen bis 500 MHz, 10-Gigabit-Ethernet tauglich bis 100 m). Jeder Doppelarbeitsplatz verfügt über zwei RJ-45 Netzwerkdosen (Port A für PC/Workstation, Port B als Reserve / IP-Telefonie).

3. Logische Netzwerktrennung (VLAN-Segmentierung nach IEEE 802.1Q)

Um Broadcast-Domänen zu trennen, Performance-Einbrüche durch CAD-Massendaten zu verhindern und die IT-Sicherheit zu gewährleisten, wird das Netzwerk in folgende virtuelle Netze (VLANs) segmentiert:

| VLAN-ID | Name / Zweck | Netzwerk / CIDR | Subnetzmaske | Gateway | Beschreibung & Firewall-Regel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | VLAN_MGMT | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | Switches, Router, USV, PDU (nur Zugriff via IT-Admin) |
| 20 | VLAN_OFFICE | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 | 12 Standard-Büroarbeitsplätze (Office, Mail, Internet) |
| 30 | VLAN_CAD_BIM | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.30.1 | 4 CAD-Workstations (High-Performance Zugriff auf Fileserver) |
| 40 | VLAN_PRINT | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.40.1 | Lexmark A3 MFP-Drucker (Druckdaten & Scan-to-Share) |
| 50 | VLAN_STORAGE | 192.168.50.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.50.1 | Zentraler Fileserver & Backup-NAS (SMB 3.1.1 Shares) |

4. IP-Adressierungs- und DHCP-Konzept

| Geräte- / Endpunkttyp | Host-Name Schema | IP-Adressbereich | Vergabeart | DNS & Domain |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 Standard-Büro-PCs | VP-PC-01 bis 12 | 192.168.20.10 – 192.168.20.21 | DHCP (statische Lease) | vektorplan.local / 192.168.50.10 |
| 4 CAD-Workstations | VP-CAD-01 bis 04 | 192.168.30.10 – 192.168.30.13 | DHCP (statische Lease) | vektorplan.local / 192.168.50.10 |
| 1 Lexmark CX930dse MFP | VP-MFP-01 | 192.168.40.10 | Feste statische IP | vektorplan.local / 192.168.50.10 |
| Zentraler Fileserver | VP-SRV-FILE01 | 192.168.50.10 | Feste statische IP | Primary DNS & Domain Controller |
| DHCP-Pool für Clients | Dynamisch (Gäste) | .100 bis .199 | DHCP (Lease 8 Tage) | Standard Internet-Gateway |

5. Switchport-Belegungsplan (48-Port Managed Switch)

| Switch-Port | Raum / Standort | Angeschlossenes Gerät | VLAN | Link-Speed / Duplex |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Port 01 – 06 | Großraumbüro 1 (Arbeitsplätze 1–6) | VP-PC-01 bis VP-PC-06 | VLAN 20 | 1.000 Mbit/s Full Duplex |
| Port 07 – 12 | Großraumbüro 2 (Arbeitsplätze 7–12) | VP-PC-07 bis VP-PC-12 | VLAN 20 | 1.000 Mbit/s Full Duplex |
| Port 13 – 16 | Großraumbüro 2 (CAD-Insel 1–4) | VP-CAD-01 bis VP-CAD-04 | VLAN 30 | 1.000 Mbit/s Full Duplex |
| Port 17 | Zentrale Plotter- und Scanstation | Lexmark CX930dse MFP | VLAN 40 | 1.000 Mbit/s Full Duplex |
| Port 18 – 19 | Serverrack / Patchfeld | Fileserver (LACP Trunk / Teaming) | VLAN 50 | 2× 1.000 Mbit/s (2 Gbit/s LACP) |
| Port 23 – 24 | Serverrack / Patchfeld | Firewall / Gateway Uplink | Trunk (alle) | 1.000 Mbit/s Full Duplex |
| Port 25 – 48 | Patchfeld | Reserve für zukünftige Erweiterung | Deaktiviert | Port-Security: Shutdown if unused |

6. Quality of Service (QoS) & Netzwerksicherheit

Um Antwortzeiten bei gleichzeitigen Renderings und großen CAD-Dateiübertragungen (Revit/BIM bis zu 2 GB Dateigröße) zu garantieren, wird auf dem Switch 802.1p Quality of Service (QoS) aktiviert:

Priorisierung (DSCP 46 / EF): Höchste Priorität für SMB-Dateitransfers zwischen VLAN 30 (CAD) und VLAN 50 (Fileserver).

Port-Security (MAC-Limiting): Jeder Switchport lernt maximal 1 MAC-Adresse. Das unbefugte Anstecken privater Laptops (Bring Your Own Device) führt zur automatischen Port-Deaktivierung (Err-Disable).

Kabelmanagement: Farbcodierte Patchkabel im Serverschrank (Blau = Office-PCs, Rot = CAD-Workstations, Gelb = MFP-Drucker, Grün = Server/Uplinks).