# Lastenheft

## Auftraggeber: VektorPlan GmbH

## Auftragnehmer: NextLevel IT Solutions GmbH

## Projekt: 16 neue Arbeitsplätze

## Version: 1.0

## Datum: 07.09.2026

# 1. Einleitung & Ausgangssituation

Die VektorPlan GmbH benötigt im Rahmen einer Modernisierung und Erweiterung 16 neue Arbeitsplätze. Der Kunde wünscht eine zukunftssichere Ausstattung, bestehend aus Standard-Büroarbeitsplätzen sowie spezialisierten CAD-Workstations.

# 2. Zielbestimmung

Ziel ist die vollständige und betriebsbereite Bereitstellung von 16 modernen, leistungsfähigen und zuverlässigen Arbeitsplätzen inklusive der benötigten Peripherie und Software-Ausstattung.

# 3. Hardware-Anforderungen

## 3.1 Standard-Büroarbeitsplatz (12×)

CPU: Intel Core i5-14400 oder AMD Ryzen 5 7600 (oder vergleichbar)

RAM: 16 GB DDR5

SSD: 512 GB NVMe (Systemlaufwerk)

GPU: Integrierte Grafik

Gehäuse: Leise Kühlung (<30 dB), kompaktes Gehäuse

Anschlüsse: min. 2× DisplayPort/HDMI, 4× USB-A, 2× USB-C, 1× RJ-45

## 3.2 CAD/BIM-Workstation (4×)

CPU: Intel Core i9-14900K oder AMD Ryzen 9 7950X

RAM: 64 GB DDR5 ECC

SSD: 1 TB NVMe (Systemlaufwerk)

GPU: NVIDIA RTX A4000 oder RTX 4000 Ada (16 GB VRAM)

Gehäuse: Tower, optimierte Kühlung, leise unter Volllast

Anschlüsse: wie Standard + Thunderbolt 4

## 3.3 Monitore (32×, je 2 pro AP)

Display: 27" IPS Panel, min. WQHD (2560×1440)

Ergonomie: Höhenverstellbar, Pivot, Tilt, Swivel

Augenschutz: Blaulichtfilter, Flicker-Free

Anschlüsse: DisplayPort + HDMI

Montage: VESA 100×100

## 3.4 Peripherie

16× Kabellose Tastatur-Maus-Sets (verschlüsselte Funkverbindung, AES-128)

16× Externe SSD (min. 1 TB, USB 3.2 Gen 2)

16× Cat6a Patchkabel (verschiedene Längen)

## 3.5 MFP-Drucker (1×)

Typ: Farblaser, A3/A4

Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren, Duplex, ADF

Netzwerkfähig (Ethernet + ggf. WLAN)

Druckgeschwindigkeit: min. 30 Seiten/Min (A4)

# 4. Software-Anforderungen

Windows 11 Pro (16 Lizenzen)

Microsoft 365 Business Standard (16 Lizenzen)

PDF-Software (z.B. Adobe Acrobat Standard)

Endpoint Protection (zentral verwaltbar, z.B. ESET PROTECT oder Sophos Central)

# 5. Netzwerk-Anforderungen

Gigabit-LAN-Anbindung für alle Arbeitsplätze. Der MFP-Drucker wird zentral in das Netzwerk integriert.

# 6. Service-Anforderungen

Vorinstallation aller Systeme im Systemhaus.

Konfiguration der Software und Netzwerkanbindung.

Rollout und Aufstellung beim Kunden vor Ort.

Ausführlicher Funktionstest jedes Arbeitsplatzes nach Aufbau.

# 7. Qualitätsanforderungen

Garantie: Mindestens 3 Jahre auf alle Hauptkomponenten (PCs, Workstations, Monitore).

Reaktionszeit Service: Next Business Day (NBD) Vor-Ort-Service für kritische Systeme (CAD-Workstations).

# 8. Lieferbedingungen & Zeitrahmen

Die Lieferung und betriebsbereite Übergabe hat innerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung zu erfolgen. Teillieferungen sind nach Absprache möglich.